주차 유도 시스템 H/W사양서

Parking Guidance System

목차

1	개요	3

1-1	시스템 개요	3

1-2	시스템 구성	4

1-2-1	주차유도 시스템 서버(PGSS)	5

1-2-2	중앙제어모듈(CCM)	6

1-2-3	센서 제어모듈(SCM)	7

1-2-4	초음파 센서 모듈(USM)	8

1-2-5	구역 표시모듈(LGM)	9

1-2-6	구역전광판(LDM) 및 입구전광판(EDM)	10

2	시스템 구조	11

2-1	시스템 구성.	11

2-2	시스템 설계	12

2-2-1	시스템 설계 환경	12

2-2-2	시스템 설계 조건.	12

3	시스템 설치	13

3-1	초음파 센서모듈(USM) 설치	13

3-2	구역 표시모듈(LGM) 설치	13

3-3	센서 제어모듈(SCM) 설치	14

3-4	중앙 제어모듈(CCM) 설치	14

4	시스템 설정	16

4-1	시스템 전원 인가	16

4-2	센서 제어 모듈(SCM) 테스트 모드 스위치 설정.	16

- 개요

  - 시스템 개요

주차 유도시스템은 주차면 에 설치된 초음파 센서를 이용하여 빈 주차공간을 감지하여 주차공간 정보를 실시간으로 제공함으로써 운전자가 신속하게 주차 할 수 있도록 유도하며 주차 유도시스템 서버를 통해 각종 통계자료 및 주차장 운영관리를 위한 실시간 상황을 모니터링 가능하도록 지원 한다. 주차 유도시스템의 주요 특징은 다음과 같다

- 초음파센서 및 구역 유도표시기는 무극성 2선식의 직류 전력선 방식을 채택하여 별도의 통신 선이 필요 없어 설치 및 유지 보수가 매우 용이하다.

- 초음파센서는 발신부와 수신부가 분리되도록 설계되어 있어 초음파 간섭에 의한 오작동을 방지할 수 있다.

- 주차 유도서버는 중앙 제어모듈과 연동되어 입구 전광판 및 층간 전광판에 각 주차 현황을 표시하여 운전자자 쉽게 빈 주차 공간을 찾을 수 있도록 유도한다.

- 각 초음파 센서 및 구역 유도 표시기는 주차유도 서버에 원격제어가 가능하여 서로 다른 환경의 주차공간에 대하여 동작 셋팅을 독립적으로 할 수 있으며, 여러 가지 제어 모드를 통하여 각 주차공간에 대한 활용도를 높일 수 있다.

- 중앙제어 모듈은 RS485통신방식을 채택하여 원거리에 있는 외부 주차기기들과의 통신이 용이하도록 개발 되었으며 설비 후 구동 테스트가 용이하도록 서버 없이 중앙제어모듈로 시스템 정상 동작 유무를 확인 할 수 있다.

  - 시스템 구성

| 사진 | 명칭 | 개요 |
| --- | --- | --- |
|  | 주차 유도 시스템 서버 (PGSS : Parking Guidance System Server) | 중앙 제어 모듈과 연동하여 전체 시스템의 설정 및 관리/제어 |
|  | 중앙 제어 모듈 (CCM : Central Control Module) | 주차 유도 시스템 서버와 연동하여 센서 제어 모듈과 입구 전광판 사이의 통신을 제어 |
|  | 센서 제어 모듈 (SCM : Sensor Control Module) | 초음파 센서 모듈, 구역 표시 모듈, 구역 전광판과 연결되어 각 모듈들을 제어 |
|  | 초음파 센서 모듈 (USM : Ultrasound Sensing Module) | 주차 구역에 설치되어 차량의 주차 여부를 검출하고, 현 상태를 센서 제어 모듈에게 전달 |
|  | 구역 표시 모듈 (LGM : Local Guidance Module) | 1개 이상의 주차 구역들의 현재 주차 가능 상태를 외부에 알림 |
|  | 구역 전광판 (LDM : Local Display Module) | 각 층별 또는 지정된 구역의 주차 상황을 표시 |
|  | 입구 전광판 (EDM : Entrance Display Module) | 전체 또는 층별 주차 상황을 표시 |

    - 주차유도 시스템 서버(PGSS)

- 주차유도서버의 기능

- 중앙 제어 모듈과 연동하여 전체 시스템의 설정 및 관리/제어

- 주차유도시스템 서버 PC사양

- CPU : Intel Core I3 3세대 이상

- OS : Windows 7 64bit

- Memory : 2G 이상

- HDD : 500G 이상

- Network : Gigabit

- Monitor : 24인치 1920x1080

- 어플리케이션 환경 : .NET 3.5 이상

    - 중앙제어모듈(CCM)

- 중앙제어모듈의 기능

중앙 제어 장치. 복수의 SCM 장치와 연결되어 각 SCM 장치와 연결된 USM 의 상태 정보를 전달받아서 이를 다시 메인 서버(PC)에 전달한다. 또한 메인 서버의 제어 명령을 SCM 에 전달하는 역할을 한다.

- 중앙제어모듈 하드웨어 사양

- 입력전압 : AC90V ~ 260V

- 입력전압 주파수 : 50Hz ~ 60Hz

- 소비 전력 : 5W

- 소비 전류 : 20mA

- 통신방식 :

- 주차유도서버 : Ethernet

- 센서제어모듈 : RS485

  - 사용온도 : -20도 ~ 60도

  - 사용습도 : 90%이하

  - 최대 노드 갯수 : 15

    - 센서 제어모듈(SCM)

- 센서 제어모듈의 기능

구역 제어 장치. USM 과 LGM 에 직접 연결된다. 연결된 USM 들에서 보내주는 주차 공간의 상태 정보를 전달받아 상위 장치로 전달하고, 상태 정보에 따라서 LGM 을 제어한다.

- 센서 제어모듈 하드웨어 사양

- 입력전압 : AC90V ~ 260V

- 입력전압 주파수 : 50Hz ~ 60Hz

- 소비 전력 : 5W

- 소비 전류 : 20mA

- 통신방식 :

- 전력선 통신(무극성 2선식)  초음파센서, 블록표시등

- RS-485  중앙제어장치.

- 사용온도 : -20도 ~ 60도

- 사용습도 : 90%이하

- 최대 노드 갯수 : 15

    - 초음파 센서 모듈(USM)

- 초음파 센서모듈의 기능

초음파 센서. 주차 공간 상부에 설치되어 해당 주차 공간에 차량이 주차되어 있는지 여부를 감지하고 감지된 결과를 상위 장치로 전달한다.

- 초음파 센서모듈 하드웨어 사양

        - 초음파 주파수 : 40kHz

        - 입력 전압 : DC24V

        - 소비 전류 : 8mA

        - 소비 전력 : 0.2W

        - 통신방식 : 전력선 통신(무극성 2선식)

        - 사용온도 : -20도 ~ 60도

        - 사용 습도 : 90%이하

        - 센서 형태 : 송/수신 분리형

        - 외관 제질 : 난연ABS

        - 최대 노드 갯수 : 127

    - 구역 표시모듈(LGM)

- 구역 표시 모듈의 기능

주차 블록 내에 주차 가능한 공간이 있는지 여부를 LED 와 도광판을 이용해 외부에 알려준다.

- 구역 표시 모듈의 하드웨어 사양

        - 입력 전압 : DC24V

        - 소비 전류 : 20mA

        - 소비 전력 : 0.5W

        - 통신방식 : 전력선 통신(무극성 2선식)

        - 사용온도 : -20도 ~ 60도

        - 사용 습도 : 90%이하

        - 외관 제질 : 난연ABS

        - 최대 노드 갯수 : 63

    - 구역전광판(LDM) 및 입구전광판(EDM)

- 구역 전광판 및 입구 전광판의 기능

중앙제어모듈로부터 정보를 전송 받아 운전자가 쉽게 식별할 수 있도록 주차 현황을 표시해 준다.

- 구역 전광판 하드웨어 사양

        - 입력 전압 : AC 85V ~ 264V (50Hz ~ 60Hz)

        - 소비 전류 : 200mA

        - 소비 전력 : 5W

        - 통신방식 : RS-485

        - 사용온도 : -10도 ~ 40도

        - 사용 습도 : 90%이하

        - LED Display : 128mm x 4

- 입구 전광판 하드웨어 사양

        - 입력 전압 : AC 85V ~ 264V (50Hz ~ 60Hz)

        - 소비 전류 : 200mA

        - 소비 전력 : 5W

        - 통신방식 : RS-485

        - 사용온도 : -10도 ~ 40도

        - 사용 습도 : 90%이하

        - LED Display : 96mm x 4

- 시스템 구조

  - 시스템 구성.

- 각 장비간 통신 방식 :

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| PGSS – CCM | Ethernet 10/100T |
| CCM – SCM | RS-485 |
| CCM – EDM | RS-485 |
| SCM – LDM | RS-485 |
| SCM – USM | 무극성 2선식 DPLC (DC Powered Line Communication) |
| SCM – LGM | 무극성 2선식 DPLC (DC Powered Line Communication) |

  - 시스템 설계

    - 시스템 설계 환경

환경 조건 사양

온도 구동상태 : -10℃ ~ 40℃ 저장상태 : -40℃ ~ 70℃

습도 구동상태 : 90% RH @ 40℃ 저장상태 : 85% RH @ 65℃

고도 4600m 이하

    - 시스템 설계 조건.

- 시스템 결선 조건

설계 조건 연결 가능 대수

SCM - USM USM 최대 127대

SCM – LGM LGM 최대 63대

SCM – USM USM 최대 63대 – LGM LGM 최대 21대

CCM – SCM SCM 최대 15대

- 시스템 설계시 제한사항

설계 항목 설계 제한

USM과 주차면 간 최대 높이 3.5m

USM간 최소 이격 거리 1m

USM과 다른 전기장치와의 이격 거리 10Cm이하

** 다른 전기장치는 USM 과 LGM 을 제외한 형광등이나 화재 감지기 등의 기타 장치를 의미함.

- 시스템 설치

  - 초음파 센서모듈(USM) 설치

전력선 (무극성 2선식)

전력선 (무극성 2선식)

- 센서 제어모듈(SCM)의 SENSOR 단자에 연결된 전력선을 초음파 센서모듈(USM)에 연결한다.

- 전력선은 무극성 2선식으로 개발되어 극성과 무관하게 연결이 가능하다.

- 센서 제어모듈 장착 위치는 주차 지지대로부터 1.5m위치에 설치한다.

- 설치 높이는 주차 바닥면 으로부터 3.5m 이내로 설치한다.

- 주차면에서 좌우 중심 위치에 장착한다.

- 초음파 센서모듈이 비스듬히 설치가 되면 정상적으로 감지되지 않는 경우가 발생할 수 있으므로 설치 경사 범위가 4° 이내가 되도록 설치한다.

- 주위의 다른 전기 장치와 최대한 이격하여 설치한다.

  - 구역 표시모듈(LGM) 설치

전력선 (무극성 2선식)

전력선 (무극성 2선식)

- 센서 제어모듈(SCM)의 SENSOR 단자에 연결되 전력선을 구역 표시모듈(LGM)에 연결한다.

- 전력선은 무극성 2선식으로 개발되어 극성과 무관하게 연결이 가능하다.

- 일반적으로 지면으로부터 2m정도의 시인성이 좋은 위치에 설치한다.

- 주위의 다른 전기 장치와 최대한 이격하여 설치한다.

  - 센서 제어모듈(SCM) 설치

- 초음파 센서모듈(USM)과 구역표시모듈(LGM)이 연결된 전력선을 센서 제어모듈(SCM)의 SENSOR 단자에 연결한다.

- 전력선은 무극성 2선식으로 개발되어 극성과 무관하게 연결이 가능하다.

- 중앙 제어모듈(CCM)과 연결되어 있는 RS-485통신선을 센서 제어모듈의 RS485(CCM) 단자에 연결한다.

- 센서 제어모듈(SCM)의 POWER S/W를 OFF후 AC220V 상용전원을 AC 100 ~ 240V 단자에 연결한다.(주의 : 접지선도 반드시 연결한다.)

  - 중앙 제어모듈(CCM) 설치

- 구역 전광판(LDM)과 입구 전광판(EDM)에 연결 되어 있는 RS-485통신선을 중앙 제어모듈(CCM)의 RS485(LDM, EDM)단자에 연결한다.

- 주차유도 시스템 서버(PGSS)에 연결되어 있는 LAN선을 중앙제어모듈(CCM)의 LAN단자에 연결한다.

- 중앙 제어모듈(CCM)의 POWER S/W를 OFF후 AC220V 상용전원을 AC 100 ~ 240V 단자에 연결한다.(주의 : 접지선도 반드시 연결한다.)

3-5 구역 전광판(LDM)과 입구 전광판(EDM) 설치

- 중앙 제어모듈(CCM)의 RS-485(LDM, EDM)단자에 연결 되어 있는 RS-485 통신선을 구역 전광판 및 입구 전광판의RS-485 단자에 연결한다.

- 구역 전광판 및 입구 전광판의 POWER S/W를 OFF후 AC220V 상용전원을 전광판에 인가한다.

- 시스템 설정

  - 시스템 전원 인가

- 센서 제어 모듈(SCM)에 상용 전원이 정확히 연결 되어 있는지 확인 후 POWER S/W를 켠다.

- 중앙 제어모듈(CCM)에 사용 전원이 올바르게 연결 되어 있는지 확인 후 POWER S/W를 켠다.

- 구역 전광판(LDM)과 입구 전광판(EDM)에 전원이 올바르게 연결 되어 있는지 확인 후POWER S/W를 켠다.

  - 센서 제어 모듈(SCM) 테스트 모드 스위치 설정.

- D1 : RS-485종단 터미네이션 저항을 선택할 수 있다. RS-485통신용 배선이 100m이상 이거나 외부 노이즈 영향에 의해 통신에 장애가 발생할 경우 신호의 왜곡을 줄이기 위한 방법으로 종단 터미네이션을 권장한다.

- D2 : SCM과 USM/LGM 간의 전력선 연결을 test 할 수 있는 mode 이다. 동작은 D2 스위치를 ON 상태로 바꾼 후 CCM 혹은 SW 에서 USM과 LGM의 Address setting을 한 후 sensing ON 명령을 내리면 SCM 에 연결되어 있는 USM 과 LGM 들이 각각 Serial number 순서대로 켜지고 꺼짐을 반복한다. (주의 사항 : 스위치를 바꾼 후 항상 SCM을 재시동 해야 정상 동작함)

- D3 : 단일 SCM 과 하위 USM 독립 동작 모드이다. 동작은 D3 ON 상태에서 SCM을 켜면 SCM 에서 독립적으로 USM을 제어함. (주의 사항 : SCM mode로 동작하기 위해서는 USM에 SCM mode가 허용되는지에 대한 정보가 들어가 있어야 한다. 일반적으로는 포함 되지 않음)

- D5~D8 : SCM의 제어 ID. 제어 ID는 1~15까지 15개까지 할당 가능함. 예를 들어 SCM ID가 3번이면 D1 D2 D3 D4 스위치는 각각 OFF OFF ON ON (0011)로 세팅 되어야 한다. 위 그림의 경우 SCM ID 는 1번이 된다.